Anhang 1

Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer bei Gebäuden

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist u.a. unter Berücksichtigung der künftigen Nutzungsmöglichkeiten, des Alters und des Grades der im Gebäude durchgeführten Modernisierungen - einschließlich durchgreifender Instandsetzungen – sachgerecht zu schätzen.

Zur Ermittlung des Modernisierungsgrades kann das nachfolgende Punkteraster als Anhaltspunkt dienen. Aus der Summe der Punkte für jeweils zum Bewertungsstichtag oder kurz zuvor durchgeführten Maßnahmen ergibt sich der Modernisierungsgrad.

Liegen diese Maßnahmen weiter, zum Beispiel 10 Jahre, zurück, ist zu prüfen, ob nicht ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzusetzen ist.

Modernisierungselemente mit Punktraster für mögliche Fälle:

| Modernisierungselemente | maximale Punkte |
| --- | --- |
| Dacherneuerung | 3 |
| Verbesserung der Fenster | 2 |
| Verbesserung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, EDV) | 4 |
| Einbau einer Sammelheizung bzw. neuer Etagenheizung | 3 |
| Wärmedämmung der Außenwände | 2 |
| Modernisierung von sanitären Anlagen | 2 |
| Modernisierung des Innenausbaus (z.B. Decken und Fußböden) | 3 |
| Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung | 3 |

| Entsprechend der jeweils ermittelten Gesamtpunktzahl kann der Modernisierungsgrad wie folgt ermittelt werden: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1 | Punkte | = | nicht modernisiert |
| 2 | - | 5 | Punkte | = | kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung |
| 6 | - | 10 | Punkte | = | mittlerer Modernisierungsgrad |
| 10 | - | 17 | Punkte | = | überwiegend modernisiert |
| 18 | - | 22 | Punkte | = | umfassend modernisiert |

Übliche Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren

|  |  | Modernisierungsgrad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudealter |  | 0 - 1 Punkt | 2 - 5 Punkte | 6 - 10 Punkte | 11 - 17 Punkte | 18 - 22 Punkte |
|  |  | modifizierte Restnutzungsdauer *) |  |  |  |  |
| ≥ | 80 Jahre | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 |
|  | 70 Jahre | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 |
|  | 60 Jahre | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|  | 50 Jahre | 30 | 35 | 50 | 65 | 80 |
|  | 40 Jahre | 40 | 40 | 55 | 70 | 80 |
|  | 30 Jahre | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 |
|  | 20 Jahre | 60 | 60 | 65 | 75 | 80 |
|  | 10 Jahre | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |
|  | 0 Jahre | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

*) Die Rundung muss im Einzelfall durch den Anwender erfolgen.

Übliche Gesamtnutzungsdauer von 40 Jahren

|  |  | Modernisierungsgrad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudealter |  | 0 - 1 Punkt | 2 - 5 Punkte | 6 - 10 Punkte | 11 - 17 Punkte | 18 - 22 Punkte |
|  |  | modifizierte Restnutzungsdauer *) |  |  |  |  |
| ≥ | 60 Jahre | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | 50 Jahre | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 40 Jahre | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 30 Jahre | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | 20 Jahre | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 |
|  | 10 Jahre | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
|  | 0 Jahre | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

*) Die Rundung muss im Einzelfall durch den Anwender erfolgen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-